附件1

基坑监测实施方案

一、项目基本情况

（一）项目名称：中心城区停车场项目第三基坑监测服务采购。

（二）项目主要内容：按照相关规范及设计要求，在基坑周边设置水平监测点23个（监测次数不少于120次）、沉降观测点36个（监测次数不少于120次）、锚索应力计30个（监测次数不少于120次），布设深层位移12个（监测次数不少于120次）、基准点3个，对项目施工期间的基坑进行监测。

（三）项目周边情况：基坑底设计深度为11米，属超过一定规模的危大工程深基坑范畴，且基坑东西两侧临近大量住宅，且北侧有文物保护建筑“春秋楼”，项目地质条件、周围环境和地下管线相当复杂。

二、项目实施文件依据

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）“对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测”。

三、实施内容

（一）实施主体：市投智慧城市开发建设有限公司

（二）监测范围：根据施工总承包单位提供的图纸要求，对中心城区停车场项目地下车库、周边建筑物及道路施工期间的沉降及位移进行监测。

（三）监测工期:从基坑开挖至基坑回填结束，预计6个月。

（四）监测内容：监测项目应包括但不限于下列：

1.基坑边坡稳定性监测；

（1）基坑顶部及围护墙顶水平、垂直位移监测；

（2）挡土墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移；

（3）周边地面有无裂缝、沉陷；

（4）挡土墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移；

（5）基坑周边地面有无超载；

（6）基坑有无涌土、流沙、管涌；

2.基坑边坡三倍范围内建筑物监测：

（1）基坑开挖前期对周边建筑进行室内留取影视资料；（2）周边建筑垂直位移监测；

（3）周边建筑物有无裂缝、裂缝位置及宽度；

3.深层水平位移监测；

4.锚索应力监测；

5.监测点布设根据国家行业规范和图纸设计要求进行监测。